Dichtungseinsatz mit überdeckendem Flansch– für Bauten ohne Dichtungsbahnen - weisse Wanne,  für Kernbohrung oder Futterrohr

Drückendes Wasser – 5 bar

UGA-RDF, drückendes Wasser

GPD Dichtungseinsatz 2-60

Dichtungseinsatz mit überdeckendem Flansch zum Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohr dicht gegen drückendes Wasser, Dichtung einseitig, besonders geeignet

für u.a. KMR und Fernwärmerohre

GPD Dichtungseinsatz F/2/60mm

Als nicht geteilte Dichtung, doppelt dichtend

Gewindebolzen dicht verschweißt auf Stahlringen

5mm Ø in V2A Edelstahl, geschlossen

Mit überdeckendem Flansch aus V2A Edelstahl 60 mm umlaufend

Temperaturbeständig von -40 Grad bis +140 Grad

Gummi -   EPDM ( auch in NBR und Silikon lieferbar )

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen

Fabrikat: UGA

Type: GPD F/2 Dichtungseinsatz

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

www.gollner.at

Angebotenes

Fabr.:	…………………………

Type:	…………………………

Medienrohr bis 66mm Außen-DM

bestehend:

GPD 100/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 100 mm

Medienrohr bis 87mm Außen-DM

bestehend:

GPD 125/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 125 mm

Medienrohr bis 112mm Außen-DM

bestehend:

GPD 150/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 150 mm

Medienrohr bis 162mm Außen-DM

bestehend:

GPD 200/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 200 mm

Medienrohr bis 212mm Außen-DM

bestehend:

GPD 250/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 250mm

Medienrohr bis 260mm Außen-DM

bestehend:

GPD 300/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 300 mm

Medienrohr bis 300mm Außen-DM

bestehend:

GPD 350/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 350 mm

Medienrohr bis 350mm Außen-DM

bestehend:

GPD 400/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 400 mm

Medienrohr bis 400mm Außen-DM

bestehend:

GPD 450/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 450 mm

Medienrohr bis 450mm Außen-DM

bestehend:

GPD 500/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 500 mm

Medienrohr bis 500mm Außen-DM

bestehend:

GPD 550/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 550 mm

Medienrohr bis 540mm Außen-DM

bestehend:

GPD 600/F/2/1xD Gummi-Press-Dichtung

Für Innendurchmesser 600 mm