Kombination Futterrohr mit Fest- und Losflansch und Dichtungseinsatz für Bauten mit Dichtungsbahnen- schwarze Wanne

Drückendes Wasser – 5bar

UGA-RDF, drückendes Wasser m.Fl.

Rohrdurchführung, dicht gegen drückendes Wasser

Gasdicht, für Bauten mit Dichtungsbahnen/ Dichtbeschichtungen

( schwarze Wanne )

Einzellänge:  200,250,300,350,400,450,500mm

GPD Dichtungseinsatz 2/60mm, als nicht geteilte Dichtung

Doppelt dichtend, Gewindebolzen dicht verschweißt auf Stahlringen 5mm Ø in V2A Edelstahl( Stahl galvanisch verzinkt )

geschlossen,Gummi -   EPDM ( auch in NBR und Silikon lieferbar )

Temperaturbeständig von -40 bis +140 Grad C

Faser-Zement-Futterrohr mit Fest- und Losflansch

aus Stahl galvanisch verzinkt, nach DIN 18533

Liefern, nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: UGA

Type: FU-FZ/ F+L + GPD 2

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

Medienrohr bis 45mm Außen-DM

Bestehend aus:

FU-FZ 80/F+L nach DIN 18533 mit

Fest- Losflansch aus Stahl galvanisch verzinkt

+ GPD 2

Innendurchmesser 100mm

Wandstärke:……………………

Medienrohr bis 66mm Außen-DM

Bestehend aus:

FU-FZ 100/F+L nach DIN 18533 mit

Fest- Losflansch aus Stahl galvanisch verzinkt

+ GPD 2

Innendurchmesser 100mm

Wandstärke:……………………

Medienrohr bis 87mm Außen-DM

Bestehend aus:

FU-FZ 125/F+L nach DIN 18533 mit

Fest- Losflansch aus Stahl galvanisch verzinkt

+ GPD 2

Innendurchmesser 125mm

Wandstärke:……………………

Medienrohr bis 112mm Außen-DM

Bestehend aus:

FU-FZ 150/F+L nach DIN 18533 mit

Fest- Losflansch aus Stahl galvanisch verzinkt

+ GPD 2

Innendurchmesser 150mm

Wandstärke:……………………

Medienrohr bis 162mm Außen-DM

Bestehend aus:

FU-FZ 200/F+L nach DIN 18533 mit

Fest- Losflansch aus Stahl galvanisch verzinkt

+ GPD 2

Innendurchmesser 200mm

Wandstärke:……………………

Medienrohr bis 212mm Außen-DM

Bestehend aus:

FU-FZ 250/F+L nach DIN 18533 mit

Fest- Losflansch aus Stahl galvanisch verzinkt

+ GPD 2

Innendurchmesser 250mm

Wandstärke:……………………

Medienrohr bis 260mm Außen-DM

Bestehend aus:

FU-FZ 300/F+L nach DIN 18533 mit

Fest- Losflansch aus Stahl galvanisch verzinkt

+ GPD 2

Innendurchmesser 300mm

Wandstärke:……………………