UGA-SHDD 100 - VZ

Flachdachdurchführung Schwanenhals SHDD 100 -VZ

geeignet zum Andübeln über Kernbohrung ø 100mm.

Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um

min. 250 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar.

Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Bestehend aus:

Dübelflansch ohne Befestigungselemente,

Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr,

90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz.

Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen.

Die passende Kabelabdichtung GPDD 100/G/1/zxd ist

nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.         SHDD 100-VZ

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

### Dichtungseinsatz GPDD

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung von Kabeln

oder Rohren. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und

Dichtgummi aus EPDM, 1-lagig, geteilt.

Best.-Nr. GPDD 100/G/1/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD _ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,

(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

UGA-SHDD 150 - VZ

Flachdachdurchführung Schwanenhals SHDD 150 -VZ

geeignet zum Andübeln über Kernbohrung ø 150mm.

Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um

min. 300 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar.

Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Bestehend aus:

Dübelflansch ohne Befestigungselemente,

Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr,

90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz.

Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen.

Die passende Kabelabdichtung GPDD 150/G/1/zxd ist

nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.         SHD 150 - VZ

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

### Dichtungseinsatz GPDD

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung von Kabeln

oder Rohren. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und

Dichtgummi aus EPDM, 1-lagig, geteilt.

Best.-Nr. GPDD 150/G/1/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD _ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,

(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

SHDD 200 -VZ

Flachdachdurchführung Schwanenhals SHDD - VZ 200

geeignet zum Andübeln über Kernbohrung ø 200mm.

Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um

min. 300 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar.

Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Bestehend aus:

Dübelflansch ohne Befestigungselemente,

Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr,

90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz.

Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen.

Die passende Kabelabdichtung GPDD 200/G/1/zxd ist

nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.         SHD 200 - VZ

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

### Dichtungseinsatz GPDD

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung von Kabeln

oder Rohren. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und

Dichtgummi aus EPDM, 1-lagig, geteilt.

Best.-Nr. GPDD 200/G/1/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD _ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,

(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

SHDD 300 -VZ

Flachdachdurchführung Schwanenhals SHDD - VZ 300

geeignet zum Andübeln über Kernbohrung ø 300mm.

Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um

min. 300 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar.

Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Bestehend aus:

Dübelflansch ohne Befestigungselemente,

Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr,

90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz.

Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen.

Die passende Kabelabdichtung GPDD 300/G/1/zxd ist

nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.         SHDD 300 - VZ

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..

### Dichtungseinsatz GPDD

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung von Kabeln

oder Rohren. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und

Dichtgummi aus EPDM, 1-lagig, geteilt.

Best.-Nr. GPDD 300/G/1/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD _ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,

(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel

Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder glw.

Bezugsquelle:

Fa. Gerhard Gollner, Maria Enzersdorf,

Tel: 02236-860721 Fax: 02236-860 721 20

Angebotenes

Fabr.:	……………………..

Type:	……………………..